上饶职业技术学院大数据学院数字现代产业学院建设项目采购需求方案征集回复函（格式）

- 货物报价清单：

- 分项清单（附件：大数据学院数字现代产业学院建设项目需求）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元/套） | 合价（元） | 是否为中小企制造（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.产品如不属于中小微企业制造的，请说明原因；

2.各供应商须从项目整体考虑，如涉及其它未列出产品、配件等，请自行添加。

3.报价须为全部价格的体现，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费、质保等一切相关费用；栏数不够可自行添加。

三.详细技术参数和商务要求：

| 序号 | 货物名称 | 详细的技术参数 | 基本规格、技术指标、功能 | 商务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.商务要求中供应商填写与本项目有关的售后服务条款，质保期，交付时间，培训、采购标的的验收标准，采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，采购标的需满足的服务标准、期限、效率等；

2.栏数不够可自行添加或另附件说明。

四.相关产业发展情况：

五.市场供给情况：

六.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购需求等要求的内容：

七.技术加分条款或评分办法（应当量化细化指标）：

八.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条并提供相关资料，（营业执照、法人身份证、二十二条承诺函等）。

九．其他意见或建议：

十.第一至八项按要求尽可能的详细说明，第九项如没有可不提供。

单位名称：（盖公章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

附件：大数据学院数字现代产业学院建设项目需求

- 技术要求

- 1.1主要设备技术参数

（一）数据通讯实训设备

1.数据通信实验室将主要承担网络工程（本科）、计算机网络技术等相关专业的学生提供实践教学环境，帮助学生理解和掌握网络原理、网络技术和网络应用的知识。实训室设备包含路由器、交换机、防火墙、AC、AP等设备，可以支持课程实验、课程设计、毕业设计等教学环节，培养学生的实践动手能力和创新思维。同时也可以作为学生参加网络相关竞赛（如ICT大赛、职业技能大赛、网络安全竞赛、网络创新竞赛等）的训练和比赛场地，培养学生的团队协作和竞争意识。

2.提供的路由器用于满足学生完成从初阶到高阶的路由相关技术的学习及应用，可以支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS,支持VRRP，MPLS，MPLS LDP，MPLS VPN,DHCPv4/v6，IPv6,IGMP，PIM等协议，支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤；学生可以用于完成设备登录及管理基本实验，静态路由配置实验，OSPF、ISIS、BGP等动态路由配置实验，VRRP基本配置实验，组播网络建设实验，IPv6有状态自动配置、IPv6无状态自动配置实验，IPv6过渡技术相关实验， MPLS LDP基本配置实验，MPLS VPN单域及跨域实验，EVPN基本配置等实验。

3. 提供的交换机用于满足学生完成从初阶到高阶的交换相关技术的学习及应用，可以支持VLAN、MUX VLAN、聚合VLAN、QinQ、支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP-EVPN，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持堆叠，支持超级虚拟交换网技术SVF，作为纵向子节点零配置即插即用，支持G.8032以太环保护协议。学生通过此设备可以完成交换机登录及基本管理操作，eth-trunk基本配置，VLAN基本配置，VLAN间通信，VLAN高级技术基本配置，STP\RSTP\MSTP基本配置，堆叠基本配置，DHCPv4\v6基本配置，DHCP snooping基本配置，IGMP snooping基本配置，静态VXLAN集中式网关部署，静态VXLAN分布式网关部署，动态VXLAN集中式网关部署，动态VXLAN分布式网关部署等实验。

4. 提供的防火墙用于满足学生学习网络安全相关的初阶到高阶技术技能，可以全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、IPv6RD、ACL6等，支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、PPTP、SIP、FTP、RTSP、QQ、MSN、MMS等，能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、内容安全统一界面进行安全策略配置等功能。学生通过此设备可以完成防火墙设备登录，防火墙安全策略配置，防火墙NATserver、源NAT配置，防火墙双击热备，防火墙用户管理，IPsec VPN配置，SSL VPN配置，防火墙虚拟系统配置，防火墙流量管理，防火墙内容安全过滤配置等实验。通过模拟生产环境，真机操作，可以锻炼学生实践动手能力，同时加深对网络安全技术的理解，让学生在求职网络安全工程师等岗位及职业相关竞赛中，增强专业自信心，提升核心竞争力。

5. 提供的AC和AP用于满足学生学习WLAN相关的初阶到高阶技术技能，其中AC可以支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，支持无线协议包括802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax等；AP设备可以支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax无线协议，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术等。学生通过AC和AP设备，可以完成WLAN设备登录，WLAN设备升级，WLAN二层旁挂组网，WLAN三层旁挂组网，WLAN射频资源管理，WLAN漫游，WLAN安全，WLAN网络优化等实验。通过模拟生产环境，真机操作，可以锻炼学生实践动手能力，同时加深对WLAN技术的理解，让学生在求职无线网络工程师等岗位及相关职业竞赛中，增强专业自信心，提升核心竞争力。

（二）场地软装及综合布线

1.针对数字现代产业学院场地进行设计规划，包含展厅、会议室、就业服务中心、工作室、机房等。

2.针对设计规划进行配套的软装（包含天棚处理、墙面处理、形象墙制作、门牌、功能区域介绍、展厅内容、展柜定制等配套设备）。

3.针对设计规划区域提供设备调试、强弱电布线、灯具等改造。

- 1.2主要服务参数

- 人才培养服务

- 提供符合学校要求的企业工程师指导学校联合本科专业学生毕业论文指导，毕业论文指导包括但不限于论文选题、开题、论文指导，论文答辩等。

- 提供具有头部企业资质的资深工程师驻校，按照企业需求开设订单班教学管理等服务。

- 提供具有头部企业资质的资深工程师驻校，承担学校专业核心课程、实训课程，并协助学校专业建设规划、教材开发、精品课程打造等服务。